Утверждена:   Решением  19 Сессии

Совета депутатов Угуйского

сельсовета № 87 от 04.05.2012 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы»

2012г

Утверждена:   Решением 19 Сессии

Совета депутатов Угуйского

сельсовета № 87 от 04.05.2012 г.

Инвестиционная программа

Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы». (далее -Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 25.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Техническое задание |
| заказчик программы | Администрация Угуйского сельсовета, |
| Разработчик Программы | МУП «Новосилишинское ЖКХ» |
| Цели программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем снижение производственных энергетических затрат; - Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных ресурсосберегающих технологий; - Обеспечение нормативных требований по качеству услуг водоснабжения; - Сокращение аварийности объектов водоснабжения; - Снижение показателя износа системы водоснабжения; - Снижение непроизводительных потерь. |
| Задачи программы | - активизация процесса развития социальной инфраструктуры села путем модернизации объектов водоснабжения с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности водоснабжения и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях проектирования и строительства систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности и качества работы системы водоснабжения - обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения населения и предприятий села Угуй и д.Черниговка. |
| Исполнители Программы | МУП «Новосилишинское ЖКХ»; |
| Срок реализации программы | 2012-2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Планируемые источники финансирования инвестиционного проекта: - Средства, полученные от введения платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры. - Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования. - Целевые программы - Целевые средства внебюджетных фондов - Частные инвестиции и иные средства. Общая потребность в средствах с учётом финансирования из средств областного бюджета и средств муниципального бюджета оставляет: 19156,33 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Планируемыми конечными результатами реализации Программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: водоснабжения до 15%; - повышение качества предоставления коммунальных услуг, надежность работы инженерных систем водоснабжения; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса. - внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение потребления электроэнергии на 20 %; - увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Организация контроля | Общий контроль за выполнением программы осуществляет администрация Угуйского сельсовета, Усть-Таркского района Новосибирской области. |

# 2. Общие положения.

1. На основании  Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; в соответствие с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы» муниципального унитарного предприятия «Новосилишинское ЖКХ», утвержденным решением  сессии Совета  депутатов Угуйского сельсовета, Усть-Таркского района Новосибирской области от 21.12.2011 № 75,  разработана настоящая  инвестиционная программа.

Инвестиционная программа «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы» направлена: на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

# 3. Характеристика действующей системы водоснабжения на территории Угуйского сельсовета.

Водоснабжение на территории Угуйского сельсовета осуществляется по двум автономным хозяйственно-питьевым водопроводам, со своими водозаборными и водонапорными сооружениями:

- Хозяйственно- питьевой водопровод д. Чичканка  протяженностью 5,1 км.,  выполнен в 1986 г из чугунных и стальных труб диаметрами 110 мм. Питается от двух артезианских скважин (одна резервная) глубиной 21-25м., рабочий дебет 5,1 м3/час. – 7,3 м3/час. Рабочее давление 1,1 атм., обеспечивается водонапорной башней системы Рожновского, высота башни 15м, объем – 30 м3.  Вода по химическому  составу и бактериологическим  показателям соответствует  требованиям СанПиН.. Объектами водоснабжения являются коммунальный, бытовой, производственно-животноводческий сектор, домашние животные частного сектора и полив огородов.  Количество аварий за период 2010-2011гг в среднем составляет 0,8 аварий на 1км протяженности водопровода, данный водопровод в настоящее время не является проблемным и в настоящей программе не рассматривается.

- Объединенный хозяйственно- питьевой водопровод с.Угуй и д. Черниговка  протяженностью 9 км., постройки 1981 – 1984гг. из чугунных труб диаметрами 110мм. Питается от четырех артезианских скважин  глубиной 22-25м., рабочий дебет 5,4 м3/час. – 8,5 м3/час. Рабочее давление 1,3 атм., обеспечивается водонапорной башней системы Рожновского, высота башни 18м, объем – 50 м3. Существующая схема водоснабжения продиктована особенностью застройки с.Угуй и д.Черниговка, жилой и производственный сектор расположены вдоль северо-западного берега озера Угуй на протяженности 5,5км., населенные пункты разделяет р. Угуйка. Водозаборные скважины, резервуар чистой воды, станция 2 подъема и водонапорная башня расположены на «гриве» в 0,5 км к западу от д.Черниговка (ближайшие разведанные запасы воды, пригодные для использования по химическому составу и вкусовым качествам).  Вода по химическому  составу и бактериологическим  показателям соответствует  требованиям СанПиН.. Объектами водоснабжения являются коммунальный, бытовой, производственный, животноводческий сектор, домашние животные частного сектора и полив огородов.

В настоящее время максимальная подача питьевой воды составляет 0.4– 0.5  тыс.м3 в сутки.

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод, по состоянию на 01.01.2010 для хозяйственно-питьевого водоснабжения  0,8 тыс.м3/сут.

Сроки эксплуатации водопровода и основных инженерных сооружений,  без замены и реконструкции (за исключением насосного оборудования) - более 36 лет.  Водопровод проложен на глубине 3.2-3,5 м,  в пучинистых грунтах, на протяжении всей трассы водопровода – многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о  повреждениях и протечках трубопровода, материал труб – чугун, в результате весеннего пучения, аварийность достигает 6-8  аварий на 1км протяженности водопровода, в среднем затраты на устранение аварий в год составляют 0,35 млн. рублей.

Резервуар чистой воды  V = 250м3 из железобетонных конструкций, обвалован, находится в удовлетворительном рабочем состоянии.

Станция  2 подъема из кирпича, находится в удовлетворительном рабочем состоянии.

Водонапорная башня в критическом состоянии: бак и водозаполненная опора надземной части башни  имеет повышенный коррозионный износ, сквозные отверстия, через которые происходит утечка воды, стальная крыша являющаяся диафрагмой жесткости, практически разрушена, состояние смотровых лестниц угрожает безопасности обслуживающего персонала. В настоящее время ВБ выведена из эксплуатации, поддержание необходимого давления в системе водопровода осуществляется с помощью частотного регулятора электропривода  насосов станции второго подъема и датчиков давления.

Комплексная модернизация объединенного хозяйственно-питьевого водопровода с.Угуй и д. Черниговка  протяженностью 9,0 км. – является целью разрабатываемой инвестиционной программы.

табл.1 Динамика объемов производства воды

| Наименование потребителей | Объем реализации воды (тыс. м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Население (комм. Услуги, полив, содержание скота.) | 21,2 | 20,5 | 18,4 |
| В том числе несанкционированный разбор | 9 | 9 | 8,0 |
| В т. ч по приборам учета (всего/ на 1 чел.м3 ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Предприятия и учрежд. | 23,7 | 23,1 | 25,0 |
| Потери и хищения | 21 | 21 | 22 |
| Всего | 65,9 | 64,6 | 65,4 |

Табл.2 Характеристика потребителей и учета ресурсов

| Наименование | Показатели (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Потребители (чел) | 524 | 520 | 567 |
| В т.ч. в с.Угуй и д. Черниговка | 452 | 458 | 506 |
| Всего объектов жилья | 124 | 122 | 123 |
| В т.ч. в с.Угуй и д. Черниговка | 101 | 99 | 100 |
| Всего квартир | 195 | 193 | 196 |
| В т.ч. в с.Угуй и д. Черниговка | 164 | 163 | 165 |
| Абоненты (закл. Договоров) | 0 | 0 | 136 |
| Присоединено объектов (квартир) непосредственно к системе водоснабжения. | 111 | 113 | 127 |
| В т.ч. в с.Угуй и д. Черниговка | 109 | 111 | 125 |
| Квартирных приборов учета объемов потребления ХВ | 0 | 0 | 0 |
| Объекты бюджетной сферы | 6 | 6 | 6 |
| Прочие объекты | 7 | 7 | 7 |

* В указанные годы (до 1.07.2011) водопроводные, водозаборные и водонапорные сооружения принадлежали ЗАО «Угуйское», оказание услуг водоснабжения проводилось за счет основной хозяйственной деятельности предприятия (производство сельхоз. продукции), без взимания платы с потребителей (тарифное регулирование не осуществлялось), учет по потребителям не осуществлялся. В связи с этим объемы производства воды в указанные годы определялся по производительности насосного оборудования в соответствии с потребленной электроэнергией, распределение по категориям потребителей выполнено на основании действующих нормативов и норм потребления.

4. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами.

В настоящее время объединенный хозяйственно-питьевой водопровода с.Угуй и д. Черниговка не соответствует требуемым параметрам: не обеспечивает бесперебойность и надежность водоснабжения; по причине постоянных аварий (негерметичность трубопроводов) существует угроза бактериологического заражения, не обеспечивает необходимых условий для пожаротушения, постоянные протечки ведут к заболачиванию прилегающих территорий и ухудшению экологической ситуации на территории села, сверхнормативные потери воды (среднее вычисленное значение потерь за 3 года, как разница между объемом поданной в сеть воды, рассчитаным по производительности насосного оборудования в соответствии с потребленной электроэнергией и потреблением рассчитанным  по действующим нормативам и нормам потребления) равные  - 22 тыс. м3/год;

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования природных ресурсов и снижение непроизводительных затрат, необходимо обеспечить масштабную реализацию проекта модернизации объединенных сетей водоснабжения с. Угуй и д.Черниговка.

Для достижения поставленных целей, учитывая фактическое состояние системы водоснабжения с. Угуй и д. Черниговка и выполненную в 2011г. замену 1 км сетей, предполагается в рамках настоящей программы реализовать в соответствии    с разработанным и утвержденным проектом «Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области» и утвержденной схемой водоснабжения с.Угуй и д.Черниговка  реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 1).  Выполнить строительство 5,40  км. водопроводных сетей обеспечивающих водоснабжения населения и объектов социального назначения села Угуй и д.Черниговка (с использованием современных труб из полиэтилена и  запорной арматуры)

Срок реализации мероприятия – 2 года

Период реализации – 2012 – 2013гг.

В том числе в 2012 г.- 3,54 км.; в 2013г. – 1,86 км.

Экономический эффект: 267,93 тыс. руб. в год.

В результате реализации данных мероприятий программы, будут достигнуты следующие  целевые показатели:

- Снижение износа объектов водоснабжения до 48% в т.ч водопроводов до 28%;

- Снижение потерь и затрат на электроэнергию – 31,93 тыс. руб. в год;

- Сокращение затрат на аварии –   236 тыс. руб. в год;

- Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения населения и объектов социального назначения села Угуй и д.Черниговка.

- Повышение надежности и качества работы системы водоснабжения

.

На реализацию  мероприятия 1  необходимо: 11765,77 тыс. руб.,

Табл. 3 Строительство 5,4 км. водопровода

| Год | Инвестиции (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ "Соц развитие села" | ДЦП "Чистая вода" | МБ | ФМР ЖКХ НСО | Средства предприятия КК | Средства частных инвесторов |
| 2012 | 7437,13 | 1000,00 |  | 965,63 | 5149,70 | 225,80 | 96,00 |
| 2013 | 4328,64 |  |  | 649,30 | 3462,91 | 216,43 |  |

Мероприятие 2). Выполнить строительство водонапорной башни.

Срок реализации мероприятия – 1 год.

Период реализации – 2014 г.

Экономический эффект: 20 тыс. руб. в год.

В результате реализации данных мероприятий программы, будут достигнуты следующие  целевые показатели:

- Снижение износа объектов водоснабжения до 15% в т.ч. водонапорной башни до 0%;

- Сокращение затрат на аварии –   20 тыс. руб.в год;

- Обеспечение противопожарного водоснабжения  села Угуй и д.Черниговка.

- Повышение надежности и качества работы системы водоснабжения.

На реализацию  мероприятия 2  необходимо: 1270,40 тыс. руб.,

Табл. 4  Строительство водонапорной башни

| Год | Инвестиции (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ "Соц развитие села" | ДЦП "Чистая вода" | МБ | ФМР ЖКХ НСО | Средства предприятия КК | Средства частных инвесторов |
| 2014 | 1270,40 |  | 1200,00 | 4,85 |  | 65,55 |  |

Мероприятие 3). Выполнить строительство 2,60  км. водопроводных сетей, для обеспечения объектов производственного назначения (с использованием современных труб из полиэтилена и  запорной арматуры)

Срок реализации мероприятия – 2 года

Период реализации – 2014 – 2015гг.

В том числе в 2014 г.- 1,30 км.; в 2013г. – 1,30 км.

Экономический эффект: 129,37 тыс. руб. в год.

В результате реализации данных мероприятий программы, будут достигнуты следующие  целевые показатели:

- Снижение износа объектов водоснабжения до 10% в т.ч водопроводов до 5%;

- Снижение потерь и затрат на электроэнергию – 15,37 тыс. руб. в год;

- Сокращение затрат на аварии –   114 тыс. руб. в год;

- Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного водоснабжения объектов производственного сектора села Угуй и д.Черниговка.

- Повышение надежности и качества работы системы водоснабжения

На реализацию  мероприятия 3  необходимо: 6033,56 тыс. руб.,

Табл. 5 Строительство 2,60 км . водопровода

| Год | Инвестиции (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ "Соц развитие села" | ДЦП "Чистая вода" | МБ | ФМР ЖКХ НСО | Средства предприятия КК | Средства частных инвесторов |
| 2014 | 3016,76 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1016,76 |
| 2015 | 3016,80 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1016,80 |

Мероприятие 4). Внедрение приборного учета отпуска и потребления услуг холодного водоснабжения.

Срок реализации мероприятия – 1 год.

Период реализации – 2013 гг.

Переход на приборный учет отпуска и потребления холодной воды в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на территории Угуйского сельсовета необходимо осуществлять с учетом состояния системы водоснабжения и местных особенностей:

      - На первом этапе реализации данной программы:

– информация потребителей о рекомендуемых типах приборов, условиях и порядке установки  широко используя местные средства массовой информации.

- Введение мер социальной поддержки для малоимущих граждан на приобретение и установку приборов учета.

- Внедрение льгот и методов материального стимулирования потребителей при подключение к централизованной системе водоснабжения (освобождение от платы, снижение платы за подключение, рассрочка платежа, ит. д.).

- Введение мер социальной поддержки для малоимущих граждан на подключение к централизованной системе водоснабжения.

- Поэтапная, в соответствии с реконструкцией и развитием сетей водоснабжения,  ликвидация уличных водоразборных устройств.

      - В дальнейшем, после 01.07.2012 года:

- Принудительная установка приборов учета.

- Повышение нормативов потребления (для отпуска по нормативам).

- Переход на приборный учет потребления холодной воды на ранее присоединенных и вновь присоединяемых к системе водоснабжения объектах жилья, учитывая эффект экономии, а так же возрастающие потребности населения в качественно новых для села услугах (водонагреватели, стиральные машины автомат, душевые кабины ит.д.),  позволит, по мере выполнения настоящей программы,   реализовывать населению ежегодно – 27 тыс. м3.

| Табл.6 Отпуск ресурсов для населения по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | По приборам учета |  |  |  |  |  | По нормативу (из водоразборных колонок) |  |  | итого |  |
|  | Ранее подключенные |  |  | Вновь подключаемые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартир | человек | Тыс.м3 | квартир | человек | Тыс.м3 | квартир | человек | Тыс.м3 | Тыс.м3 |  |
| 2012 | 72 | 162 | 6,0 | 16 | 51 | 2,5 | 77 | 323 | 9,0 | 17,5 |  |
| 2013 | 141 | 457 | 17,0 | 12 | 38 | 1,9 | 12 | 41 | 1,1 | 20,0 |  |
| 2014 | 153 | 495 | 18,4 | 12 | 41 | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20,4 |  |
| 2015 | 165 | 536 | 19,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 19,9 |  |

-  Поэтапная ликвидация уличных водоразборных устройств (колонок) и переход на полный приборный учет ХВ значительно сократит объемы несанкционированных разборов и даст увеличение реализуемых объемов предположительно на 8 - 9 тыс. м3 (хозяйственные нужды, полив и т.д.).

Установка приборов учета на предприятиях и учреждениях начнется в 2012 году, по факту их эксплуатации объективной статистики еще нет, поэтому принимаются достигнутые показатели, с учетом требований ФЗ «Об энергосбережении».

Табл. 7 Отпуск ресурсов для предприятий по приборам учета

| Период реализации программы | По приборам учета |  |  |  | По нормативу |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ранее подключенные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные | Тыс.м3 | прочие | Тыс.м3 | бюджетные | Тыс.м3 | прочие | Тыс.м3 | Тыс.м3 |
| 2012 | 3 | 0,62 | 0 | 0,0 | 3 | 0,63 | 7 | 23,7 | 24,9 |
| 2013 | 6 | 1,19 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 4 | 23,4 | 24,9 |
| 2014 | 6 | 1,16 | 7 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 22,5 |
| 2015 | 6 | 1,12 | 7 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 21,8 |

Экономический эффект составит:

В 2012 году – 72,74 тыс. руб.

В 2013 году – 136,90 тыс. руб.

В 2014  и последующих годах – 146,10 тыс. рублей.

- Табл. 8 Потребность средств на реализацию мероприятий энергоэффективности

| Год | Инвестиции (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ "Соц развитие села" | ДЦП "Чистая вода" | МБ | ФМР ЖКХ НСО | Средства предприятия КК | Средства потребителей услуг |
| 2013 | 86,60 |  |  | 86,60 |  |  |  |

# 5.  Определение источников  и объемов финансирования инвестиционной программы

Общая потребность в средствах выполнение мероприятий инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы» составит  19156,33 тыс. рублей.

В целях  сохранения доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения, а так же не превышения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год – установление инвестиционной надбавки к тарифу на холодное водоснабжение не целесообразно.

Источником финансирования (частичного) мероприятий инвестиционной программы, является плата за подключение к системе водоснабжения, которая с учетом планируемой присоединяемой мощности существующих объектов жилья равной 0,3083 м3/час, составит 218,50 тыс. руб. Тариф на подключение к системе водоснабжения равен 708725 рублей*м3/час присоединенной мощности.

5.1 Расчет тарифа на подключение

|  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табл. 9. Расчет увеличения объема отпуска воды за счет подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | подключение |  | Объем потребления (куб.м.) |  |  |  | прирост объема потребл. к баз пер-ду. |
|  |  | домовладений | жителей | в базовом 2011 г. | в 2012 | в 2013 | в 2014 |  |
| 1 | Норматив водопотр |  |  | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | д.Черниговка | 16 | 51 | 561 | 683 | 1153 | 1153 | 592 |
| 3 | с. Угуй | 12 | 38 | 418 | 418 | 509 | 859 | 441 |
|  |  | 12 | 41 | 451 | 451 | 451 | 768 | 318 |
| 4 | ИТОГО | 40 | 130 | 1430 | 1553 | 2113 | 2780 | 1350 |
|  | *Средний расход прочие хоз нужды (полив, сод. животных ит.д.) на 1человека. (куб.м.* чел./месс. ) |  |  |  |  |  | 0,384 |  |
| Табл. 9.1 Расчет тарифа на подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | ед.изм. | значение | примечание |  |  |  |
| 1 | Суммарная расчетная нагрузка |  | м3/час | 0,3083 | В расчете на ежедневную 12 час. пиковую нагрузку. (1350/365/12) |  |  |  |
| 2 | Фмнансовая потребность на реализацию инвестиционной программы по подключению. |  | тыс.руб. | 218,5 | потребность на весь период |  |  |  |
| 3 | Тариф на подключение |  | руб*м3/час | 708725 | зн3= зн2/зн1 |  |  |  |
| Справочно: среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчет нагрузки на 1 домовладение |  | м3/час | 0,00771 | зн4 =зн1/40 |  |  |  |
| 5 | Расчет платы за 1 подключение |  | Руб. | 5464,27 | зн5=зн3*зн4 |  |  |  |

Табл. 9.2 Расчет финансовых средств от тарифов на подключение к центральным сетям водоснабжения. Наименование продукции (услуги); подключение к центральной системе водоснабжения; Выручка без НДС, тыс.руб.. за 1 м3/ час. Объем м3/час; Тариф. (руб.). Подключение к сетям водоснабжения 2012; 0,12332; 708725; 87,40. Подключение к сетям водоснабжения 2013; 0,09249; 708725; 65,55. Подключение к сетям водоснабжения 2014; 0,09249; 708725; 65,55. Подключение к сетям водоснабжения 2015; 0,000; 708725; 0. ИТОГО; 0,3083; 218,50.

5.1 Источники финансирования инвестиционной программы.

Основными источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы» планируются:

- средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в объеме 8612,61 тыс. рублей. (софинансирование мероприятия 1 «строительство  5,40 км. водопроводных сетей для обеспечения объектов жилья и соцкультбыта»)

- средства Федеральной Целевой Программы «Социальное развитие села» - 5000,00 тыс. рублей.

- средства бюджета Угуйского сельсовета – 1706,38 тыс. рублей.

- средства долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» - 1200,0 тыс. рублей.

- средства ЗАО «Угуйское» (на софинансирование мероприятия 3 «строительство 2,60 км. водопроводных сетей для обеспечения объектов производственного назначения) – 2033,56 тыс. рублей.

- средства единой управляющей организации Усть-Таркского района ООО «Спецстроймонтаж» - 96,00 тыс. руб. (инвестирование в мероприятие 1 «строительство  5,40 км. водопроводных сетей для обеспечения объектов жилья и соцкультбыта»)

- средства предприятия МУП  «Новосилишинское ЖКХ» - 507,78 тыс. рублей, формируемые за счет тарифов на подключение к центральным сетям водоснабжения - 218,50 тыс. руб.; амортизация основных средств – 63,20 тыс. руб.; прибыль предприятия – 47,20 тыс. руб.; средств от ожидаемого экономического эффекта реализуемых мероприятий и доходов от нерегулируемых видов деятельности – 178,88 тыс. рублей.

Данные по объемам и источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по годам реализации приведены в сводной таблице 10.

Табл. 10  Объемы и источники инвестиций

| Год | Инвестиции (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ "Соц развитие села" | ДЦП "Чистая вода" | МБ | ФМР ЖКХ НСО | Средства предприятия КК | Средства прочих инвесторов |
| 2012 | 7437,13 | 1000,00 | 0,00 | 965,63 | 5149,70 | 225,80 | 96,00 |
| 2013 | 4415,24 | 0,00 | 0,00 | 735,90 | 3462,92 | 216,43 | 0,00 |
| 2014 | 4287,16 | 2000,00 | 1200,00 | 4,85 | 0,00 | 65,55 | 1016,76 |
| 2015 | 3016,80 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016,80 |
| ИТОГО | 19156,33 | 5000,00 | 1200,00 | 1706,37 | 8612,62 | 507,78 | 2129,56 |

# 6. Критерии оценки  и  индикаторы социально-экономической эффективности программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

| №п/п | Наименование мероприятий инвестиционного проекта | Наименование показателя | 2011 год | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Экон. Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Т.р. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Строительство 8,0 км. водопроводных сетей | 1.Снижение аварийности системы ком.инфраструктуры, ед\км | 8 | 0,5 | 350 |
|  |  | 2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % | 71,2 | 0 |  |
|  |  | 3. Уровень потерь на модернизируемых сетях % | 50,6 | 5 | 47,3 |
|  |  | 4.Затраты электроэнергии на ед. реализуемой продукции Вт/час./м3 | 1,35 | 0,9 |  |
|  |  | - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%) | 75,7 | 100 |  |
|  |  | оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов (%) | 0 | 100 |  |
| 2 | Строительство водонапорной башни. | 1.Аварийность системы ком.инфраструктуры, ед\год | 4 | 0 | 20 |
|  |  | 2.Обеспечение нормативного противопожарного расхода в с. Угуй и д.Черниговка. | менее 11л/сек. | 11 л/сек. |  |
| 3 | Внедрение приборного учета отпуска и потребления услуг холодного водоснабжения. | 1. Увеличение объема реализации ХВ (тыс. куб.м/год) | 43,4 | 49,1 | 146,1 |
|  |  | 2.Сокрвщение неучтенных и сверхнорм расходов ХВ (тыс. куб.м/год) | 8 | 1 |  |

# 7. Механизм реализации Программы

7.1. Исполнители программы.

Муниципальное Унитарное предприятие «Новосилишинское ЖКХ»;

Единая межмуниципальная управляющая организация Усть-Таркского района - ООО «Спецстроймонтаж».

7.2. Степень централизации капитальных вложений

Финансовые средства, направляемые на реализацию данного инвестиционного проекта, концентрируются:

На счете Единой межмуниципальной управляющей организации Усть-Таркского района – ООО «Спецстроймонтаж».

7.3 Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Общий контроль и координацию действий за выполнением Программы, осуществляет Администрация Угуйского сельсовета.

7.4  Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2012-2015 годы.

7.5 Ожидаемые результаты исполнения Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с Угуй и д. Черниговка; до 15%

- максимально минимизировать затраты на аварийно-восстановительные и ремонтно-восстановительные работы – не более 26 тыс. руб./год.;

- рациональное использование водных ресурсов (потери на модернизированных сетях не более - 5%). -  47,3 тыс. руб. /год.

- улучшение экологической ситуации;

- снижение  удельного потребления электроэнергии на единицу продукции, в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям до 0,8 кВат/час;

- увеличение объема реализации и сокращение несанкционированных и неучтенных расходов ресурсов – 146,1 тыс. руб./год.

- бесперебойное, гарантированное водоснабжение потребителей.

7.6 Оценка риска реализации Инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы водоснабжения Угуйского сельсовета на 2012-2015 годы»

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-	 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-	 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-	 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

-	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования мероприятий (превышающие запланированные);

-	 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное факторы могут привести к следующим последствиям:

- приостановки реализации мероприятий программы;

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных мероприятий.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджета МО Угуйского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

- обеспечение финансовых потребностей за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области.

- Участие в ФЦП «Чистая вода» и ФЦП «Социальное развитие села»

7.7 Определение срока окупаемости проекта

Проект не может быть реализован за счет тарифов и надбавок к тарифам для потребителей, без нарушения уровня доступности платежей для населения, является социальным, поэтому срок окупаемости не рассчитывается.

Директор МУП «Новосилишенское ЖКХ»                                   А.С. Шапеев